بسم الله الرحمن الرحيم

أسئلة وأجوبة فى الكهرباء العامة

اجب على الأسئلة الآتية:

1/ اذكر خمسة من طرق السلامة من الصدمة الكهربائية؟

أ/ فصل التيار الكهربائى فصلاً تاماً وذلك من مفتاح التأمين أو نزع الفيوزات.

ب/ لبس القفازات والأحذية الواقية والمصنوعة من مواد عازلة.

ج/ عدم لمس المعدات الكهربائية بأيد مبلولة.

د/ لا تعمل فى الصيانة الكهربائية وأنت فى حالة غير طبيعية.

هـ/ وضع أجهزة إطفاء الحريق فى متناول اليد.

2/ هنالك تأثيرات واضحة للصدمة الكهربائية على الجسم اذكر اربعة منها؟

أ/ إنقباضات فى القلب.			ب/ خلل فى الدورة الدموية.

ج/ خلل فى الجهاز التنفسى.		د/ تشنجات فى الأعصاب.

3/ قارن بين التيار المتردد والتيار المستمر؟

| التيار المتردد | التيار المستمر |
| --- | --- |
| متغير فى الشدة والاتجاه | ثابت فى الشدة والاتجاه |
| يمكن رفع أو خفض قيمته بسهولة | لا يمكن رفع أو خفض قيمته بسهولة |
| يمكن نقله لمسافات بعيدة | لا يمكن نقله لمسافات بعيدة |

4/ العوامل التى تؤثر على مقاومة الموصل؟

أ/ طول الموصل	ب/ مساحة مقطع الموصل	ج/ نوع مادة الموصل

5/ كيف يتم توليد فرق الجهد؟

أ/ بالتأثير المغناطيسى (المولد).

ب/ بالتأثير الكيميائى (البطارية).

ج/ بالتأثير الضوئى (الخلية الشمسية).

د/ بالتأثير الحرارى (المزدوجة الحرارية).

6/ ما هى خواص التوصيل على التوالى؟

أ/ يكون التيار ثابت فى كل المقاومات الموصلة على التوالى.

ب/ ينقسم فرق الجهد بين المقاومات على حسب قيمها.

ج/ فرق الجهد الكلى يساوى مجموع فروق الجهد الفرعية.

د/ المقاومة الكلية تساوى مجموع المقاومات فى دائرة التوالى.

هـ/ تتناسب قيم فروق الجهد الفرعية مع قيم المقاومات التى تنتمى لها.(U1/U2=R1/R2)

7/ ما هى خواص التوصيل على التوازى؟

أ/ يكون فرق الجهد ثابت فى كل المقاومات الموصلة على التوازى.

ب/ ينقسم التيار الكلى بين المقاومات على حسب قيمها.

ج/ التيار الكلى يساوى مجموع التيارات الفرعية.

د/ مقلوب المقاومة الكلية يساوى مجموع مقلوب المقاومات فى دائرة التوازى.

هـ/ تتناسب قيم التيارات الفرعية تناسباً عكسياً مع قيم المقاومات التى تمر بها.(U1/U2=R2/R1)

8/ اذكر أنواع المقاومات؟

أ/ المقاومات الثابتة: 1/ السلكية.		2/ الكربونية.		3/ المعدنية.

ب/ المقاومات المتغيرة: 1/ السلكية.		2/ الكربونية.

9/ اذكر خواص المغناطيس الكهربائى؟

أ/ يمكن تغيير قطبيته بتغيير اتجاه التيار.

ب/ يمكن التحكم فى الفيض المغناطيسى بواسطة التحكم فى تيار الملف.

ج/ يفقد مغناطيسيته فوراً إذا انقطع التيار.

10/ اذكر أنواع المواد من حيث المغناطيسية مع ذكر مثال لكل نوع؟

أ/ دايا مغناطيسية ولها معامل نفاذية ur اقل من 1 بقليل مثال (النحاس ، الزجاج).

ب/ بارا مغناطيسية ولها معامل نفاذية ur اكبر من 1 بقليل مثال (الألمونيوم ، السيليكون).

ج/ فيرو مغناطيسية ولها معامل نفاذية ur اكبر من 1 بكثير مثال (الكوبالت ، الفولاذ).

11/ اذكر أنواع المحركات من حيث التيار؟

أ/ محركات أحادية الطور (Single phase motors).

ب/ محركات ثلاثية الطور ( Three phase motors).

12/ اذكر أهم أنواع المحركات أحادية الطور؟

أ/ محركات حثية ذات المكثف.		ب/ محركات تنافرية.

ج/ محركات تنافرية تأثيرية.		د/ محركات ذات الوجه المشطور.

د/ محركات ذات الأقطاب المظللة.

13/ ما هى فائدة المكثفات فى المحرك؟

أ/ لبدء الحركة				ب/ لتحسين معامل القدرة.

عرف الآتى؟

14/ التيار الكهربائى:

هو كمية من الالكترونات تسرى فى الموصل نتيجة لوجود جهد كهربائى.

15/ فرق الجهد:

هو الطاقة المبذولة لتحريك الالكترونات فى الموصل.

16/ المقاومة الكهربائية:

هى عملية الإعتراض أو الممانعة التى يجدها التيار الكهربائى عند مروره فى دائرة كهربائية.

17/ المقاومة النوعية:

هى مقاومة موصل طوله 1m ومساحة مقطعه 1mm2 عند درجة حرارة 23°C

18/ كثافة التيار:

هى شدة التيار المار فى (1mm2) من مساحة مقطع الموصل.

19/ القصر الكهربائى (Electric short circuit):

هى تلك الحالة التى تقتصر فيها التيار مساره متفادياً مقاومة الدائرة ويؤدى إلى زيادة التيار لدرجة الخطورة (تلامس الخط L مع المحايد N).

20/ القدرة الفعالة (P):

هى التى يتم استهلاكها فى شكل حرارة , وتقاس بالواط (W).

21/ القدرة المردودة (Q):

هى التى يتم استهلاكها فى شكل مجال مغناطيسى , وتقاس بالفار (VAR) فولت أمبير غير فعال (Volt Ampere Reaction).

22/ القدرة الظاهرية (S):

هى القدرة الكلية المسحوبة من المصدر , وتقاس بالفولت أمبير (VA).

23/ الأحمال الفعالة:

هى التى تستهلك الطاقة الكهربائية فى شكل حرارة (المقاومة).

24/ الأحمال السعوية:

هى التى تحدث الطاقة الكهربائية فى شكل مجال كهربائى ساكن (المكثف).

25/ الأحمال الحثية:

هى التى تحول الطاقة الكهربائية إلى مغناطيسية (المقاومة).

26/ الموصلات:

هى مواد لا تتعرض فيها الالكترونات الحرة سوى لمقاومة صغيرة عندما تتحرك فيها حركة موجهة (النحاس، الزئبق).

27/ اللاموصلات:

هى مواد لا تحتوى سوى على عدد ضئيل من الالكترونات الحرة (الزجاج, المطاط).

28/ المجال المغناطيسى:

هو المنطقة حول المغناطيس والتى يظهر فيها تأثيره.

29/ خطوط المجال المغناطيسى:

هى خطوط وهمية مغلقة تخرج من القطب الشمالى إلى الجنوبى وتسير داخل المغناطيس من القطب الجنوبى إلى القطب الشمالى ولا تتقاطع أبداً.

30/ الفيض المغناطيسى (التدفق المغناطيسى):

هو المجال المغناطيسى الكلى الذى يخرج من قطب ما , ويقاس بالويبر (Wb).

31/ المغناطيس الكهربائى:

عبارة عن قلب من الشرائح المعزولة من الحديد المطاوع وملفوفة بسلك يحمل تيار.

32/ المحرك الكهربائى:

هو آلة تعمل على تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركة.

33/ المولد الكهربائى:

هو آلة تعمل على تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة الكهربائية.

34/ المحول الكهربائى:

هو آلة كهرومغناطيسية ساكنة تعمل على رفع أو خفض الجهد أو التيار الكهربائى بنفس التردد ونفس القدرة تقريباً.

35/ جهد الحث الذاتى:

هو الجهد الذى يتولد فى الموصل (ملف) نتيجة للتغيير الذى يحدث فى الفيض المغناطيسى.

36/ اجب بنعم أو لا ؟

- تتكون المادة من الذرات							(        ).

- تعتبر الذرة اصغر مكونات المادة التى تحمل كل مواصفاتها		(        ).

- يحمل الإلكترون شحنة كهربائية موجبة					(        ).

- يعتبر الإلكترون مركز ثقل الذرة						(        ).

- وحدة قياس فرق الجهد هى اوم						(        ).

- تحدث الصدمة الكهربائية نتيجة لاكتمال مسار التيار الكهربائى عبر الجسم(        ).

- الاتجاه العرفى للتيار الكهربائى من القطب الموجب إلى القطب السالب	(        ).

- التيار والمجال المغناطيسى متلازمان					(        ).

- يكون مسار المجال المغناطيسى حول الموصل فى دوائر غير متحدة المركز	(        ).

- قانون اوم يمكن أن يتحقق عند تغيير درجات الحرارة			(        ).

- عند الطرق أو الصدأ أو التسخين يفقد المغناطيس مغناطيسيته		(        ).

- المحركات الأحادية الطور لها ثلاثة ملفات أساسية			(        ).

- مفتاح الطرد المركزى يعمل على وصل ملفات بدء الحركة بعد بدء الدوران ووصول السرعة إلى 75% من السرعة القصوى			(        ).

- عند زيادة شدة التيار أو زيادة اللفات يزيد من شدة مغناطيسية المغناطيس الكهربائى										(        ).

- المغناطيس الدائم يفقد المغناطيسية بسرعة				(        ).

- يتكون المحول من ملفين ابتدائى وثانوى				(        ).

37/ ضع امام القائمة (أ) ما يناسبها من القائمة (ب)

| الرقم | القائمة (أ) | القائمة (ب) | الاجابة الصحيحة |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | كمية الكهرباء | اوم.ملم2 متر | كولوم (C) |
| 2 | المسافة | ملم2 (mm2) | متر (m) |
| 3 | مساحة المقطع | ويبر (Wb) | ملم2 (mm2) |
| 4 | فرق الجهد | هنرى (H) | فولت (V) |
| 5 | شدة التيار | كولوم (C) | امبير (A) |
| 6 | المقاومة الكهربائية | متر (m) | اوم (Ω) |
| 7 | المقاومة النوعية | واط.ثانية (ws) | اوم.ملم2 متر |
| 8 | درجة الحرارة | اوم (Ω) | درجة مئوية ( °C) |
| 9 | القدرة الكهربائية | ميكروفارد (uF) | واط (w) |
| 10 | الشغل الكهربائى | امبير (A) | واط.ثانية (ws) |
| 11 | التدفق المغناطيسى | درجة مئوية ( °C) | ويبر (Wb) |
| 12 | كثافة التدفق المغناطيسى | واط (w) | تسلا (T) |
| 13 | سعة المكثف | تسلا (T) | ميكروفارد (uF) |
| 14 | محاثة الملف | فولت (V) | هنرى (H) |

37/ ضع امام كل كمية الجهاز المناسب الذى تقاس به:

| الرقم | الكمية | الجهاز |
| --- | --- | --- |
| 1 | فرق الجهد |  |
| 2 | شدة التيار |  |
| 3 | المقاومة الكهربائية |  |
| 4 | القدرة الكهربائية |  |
| 5 | الذبذبة |  |
| 6 | السرعة |  |
| 7 | الزمن |  |

38/ أملأ الأماكن الخالية بالكلمة أو الكلمات المناسبة:

- العناصر هى مواد لا يمكن (1) .......... إلى مواد اخرى بطرق (2) .......... أو (3) .......... كما لا تنشأ نتيجة (4) .......... مواد اخرى.

- تتكون الذرة من (5) .......... التى تحمل الشحنات (6) .......... وتدور فى مدارات حول (7) .......... والتى بدورها تتكون من (8) ......... التى تحمل الشحنات (9) .......... التى لا تحمل أى شحنات.

- تتناسب (10) .......... تناسباً (11) .......... مع (12) .......... وعكسياً مع (13) .......... عند ثبوت (14) ..........

- العوامل التى تؤثر على قيمة مقاومة الموصل هى (15) .......... و(16) .......... و(17) ..........