بسم الله الرحمن الرحيم

المدرسة الالكترونية السودانية

فيزياء – ثانوى – تمارين

توصيل المقاومات على التوالى

مثال: ثلاثة مقاومات م1 = 8 Ω ، م2 = 4 Ω ، م3 = 12 Ω  موصلة على التوالى بفرق جهد قدره 48 فولت , احسب تك ، مك ، ج1 ، ج2 ، ج3؟

المعطيات : م1 = 8 Ω ، م2 = 4 Ω ، م3 = 12 Ω ، جك = 48 فولت

المطلوب : المقاومة الكلية، التيار الكلى، فروق الجهد الفرعية؟

الحل :

مك 	= م1 + م2 + م3	= 8 + 4 + 12	= 24 Ω

تك	= جك ÷ مك		= 48 ÷ 24		= 2 أمبير

ج1	= تك × م1		= 2 × 8		= 16 فولت

ج2	= تك × م2		= 2 × 4		= 8 فولت

ج3	= تك × م3		= 2 × 12		= 24 فولت

التمرين

1/ ثلاثة مقاومات م1 = 8 Ω ، م2 = 12 Ω ، م3 = 20 Ω ، موصلة على التوالى, أحسب المقاومة الكلية ؟

2/ ثلاثة مقاومات موصلة على التوالى ، المقاومة الكلية لها 6 Ω ، وإذا كانت م2 = 800 Ω ، م3 = 400 Ω ، أحسب مك ؟

3/ وصلت مقاومتان م1 = 10 Ω  ، م2 = 2 Ω على التوالى بفرق جهد قدره 24 فولت , أحسب مك ، تك ، ج1 ، ج2 ؟

4/ ثلاثة مقاومات م1 = 2 Ω ، م2 = 40 Ω ، م3 = 2 Ω ، موصلة على التوالى بفرق جهد قدره 220 فولت , أحسب مك ، تك ، ج1 ، ج2 ، ج3 ؟

5/ م1 = 250 Ω  ، م2 = 500 Ω  ، موصلة على التوالى بفرق جهد قدره 220 فولت ، أحسب مك ، تك ، ج1 ، ج2 ؟

6/ من الدائرة أدناه: أوجد م1 ، م2 ، ج2 ؟

7/ ثلاثة مقاومات موصلة على التوالى م1 = 200 Ω ، م2 = 0,12 Ω ، م3 = 0,008 ميقا اوم ، ويمر بها تيار قدره 10 ملى أمبير , أحسب مك ، جك ، ج1 ، ج2 ، ج3 ؟

8/ اربعة مقاومات موصلة على التوالى م1 = 700 Ω ، م2 = 2,4 كيلو اوم ، م3 = 0,036 ميق اوم ، م4 = 900 Ω ، بفرق جهد قدره 120 فولت ، أحسب مك ، تك ، ج1 ، ج2 ، ج3 ، ج4 ؟

9/ ثلاثة مقاومات موصلة على التوالى على فرق جهد 60 فولت ، ويمر بها تيار قدره 0,5 أمبير , والمقاومة م2 = 60 Ω ، وفرق الجهد على م3 يساوى 20 فولت ، أحسب مك ، م1 ، م2 ، ج1 ، ج2 ؟

10/ مقاومتان على التوالى يمر بهما تيار 4 أمبير , والمقاومة م1 تساوى 20 Ω  وفرق الجهد على م2 يساوى 10 فولت ، أحسب م2 ، ج1 ، ج2 ؟

11/ مقاومتان موصلتان على التوالى بفرق جهد 12 فولت , ونجد أن ج1 = 3 فولت ، م1 = 90 Ω ، أحسب م1 ، تك ، ج2 ؟

12/ لمبة مسجل على قاعدتها 110 فولت / 0,36 أمبير ، يراد توصيلها على جهد 220 فولت ، أحسب المقاومة الواجب توصيلها مع اللمبة على التوالى ؟

13/ لمبة تعمل على جهد قدره 60 فولت ، ويمر بها تيار 12 أمبير ، يراد توصيلها على جهد 220 فولت ، أحسب مقاومة التوالى ؟

توصيل المقاومات على التوازى

مثال: ثلاثة مقاومات م1 = 60 Ω ، م2 = 30 Ω ، م3 = 20 Ω  ، موصلة على التوازى على فرق جهد قدره 60 فولت , أحسب المقاومة الكلية ، التيار الكلى ، التيارات الفرعية ؟

المعطيات : م1 = 60 Ω ، م2 = 30 Ω ، م3 = 20 Ω ، جك = 60 فولت

المطلوب : المقاومة الكلية المكافئة، التيار الكلى، التيارات الفرعية؟

الحل :

أ/ 1 	= 1 + 1 + 1		= 1 + 1 + 1		= 6

مك	  م1  م2   م3		  60  30  20 	  60

اذن مك 			= 10 Ω

ب/ تك 	= جك ÷ مك		= 60 ÷ 10		= 6 أمبير

ج/ ت1 = جك ÷ م1		= 60 ÷ 60		= 1 أمبير

ت2 	= جك ÷ م2		= 60 ÷ 30		= 2 أمبير

ت3 	= جك ÷ م3		= 60 ÷ 20		= 3 أمبير

التمرين

1/ وصلت مقاومتان على التوازى م1 = 12 Ω ، م2 = 8 Ω ، أحسب المقاومة الكلية المكافئة؟

2/ وصلت مقاومتان على التوازى م1 = 40 Ω ، م2 = 10 Ω ، أحسب المقاومة الكلية المكافئة؟

3/ المقاومات م1 = 36 Ω ، م2 = 48 Ω ، م3 = 60 Ω ، موصلة على التوازى ، أحسب المقاومة الكلية المكافئة؟

4/ أوجد المقاومة الكلية المكافئة لمقاومتان على التوازى م1 = 60 Ω ، م2 = 40 Ω ؟

5/ ثلاثة مقاومات موصلة على التوازى مقاومتهما الكلية 250 Ω  ، والمقاومتان م1 = 8 كيلو اوم ، م3 = 10 كيلو اوم ، أحسب قيمة م2 ؟

6/ المقاومة 60 Ω ، وُصِلت على التوازى مع المقاومة 120 Ω ، على فرق جهد 220 فولت , أحسب التيارات الفرعية ، التيار الكلى ، المقاومة الكلية ؟

7/ وُصِلت المقاومات م1 = 18 Ω ، م2 = 12 Ω ، م3 = 9 Ω ، م4 = 4 Ω ، على التوازى وكان تيار المار فى الدائرة 12 أمبير , أحسب مك ، جك ، م1 ، م2 ، م3 ، م4 ؟

التوصيل المركب (المختلط) للمقاومات

مثال: من الدائرة أدناه أوجد قيمة كل من: مك ، تك ، ج1 ، ج2 ، ج3 ، ت1 ، ت2 ، ت3 ؟

المعطيات : م1 = 120 Ω ، م2 = 60 Ω ، م3 = 20 Ω ، جك = 120 فولت

المطلوب : مك ، تك ، ج1 ، ج2 ، ج3 ، ت1 ، ت2 ، ت3 ؟

الحل :

مك1 	= (م2 × م3) ÷ (م2 +  م3)	= (60 × 120) ÷ (60 + 120)	= 40 Ω

مك	= م1 + مك1			= 20 + 40				= 60 Ω

تك	= جك ÷ مك			= 120 ÷ 60				= 2 أمبير

ج1	= تك × م1			= 2 × 20				= 40 فولت

ج2 	= ج3	= جك – ج1		= 120 – 40				= 80 فولت

ت2 	= ج2 ÷ م2			= 80 ÷ 60			      = 1,33 أمبير

ت3	= ج3 ÷ م3			= 80 ÷ 120			      = 0,67 أمبير

تمرين

1/ اوجد المقاومة الكلية ؟

2/ اوجد المقاومة الكلية ؟

3/ أوجد مك ، تك ، ج1 ، ج2 ، ت1 ، ت2 ؟

4/ أوجد مك ، تك ، ج1 ، ج2 ، ت1 ، ت2 ؟

5/ المقاومة الكلية؟

6/ أوجد مك ، تك ، ج1 ، ج2 ، ج3 ، ت1 ، ت2 ؟

7/ أوجد مك ، تك ، ج1 ، ج2 ، ت1 ، ت2 ، ت3 ، ت4 ؟

8/ أوجد مك ، تك ، ج1 ، ج2 ، ت1 ، ت2 ، ت3 ، ت4 ؟

9/ المقاومة الكلية ، التيار الكلى ، فروق الجهد والتيارات الفرعية؟

10/ المقاومة الكلية ، التيار الكلى ، فروق الجهد والتيارات الفرعية؟

11/ المقاومة الكلية ، التيار الكلى ، فروق الجهد والتيارات الفرعية؟